BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 1272/2008/EK rendelet, és a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító:		SZUKU DEET-FREE®

szúnyog- és kullancsriasztó folyadék mechanikus pumpával

1.2. Azonosított felhasználás: 	biocid termék, 19. terméktípus; riasztó- és csalogatószerek Csípőszúnyogok (pl. Aedes és Culex fajok) és kullancsok (pl. közönséges kullancs- Ixodes ricinus) riasztására alkalmas készítmény lakossági felhasználásra

Ellenjavallt felhasználás:		fentitől eltérő

1.3. A gyártó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.

H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon: +(36) 66 371 168; +36 30 292 7635

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@metatox.hu

A biztonsági adatlap letölthető. www.metatox.com

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. szakasz: A veszély azonosítása

2.1. A készítmény keverék. A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozások, a 1272/2008/EK rendelet (CLP 1 ) és módosításai szerint a termék rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító és környezetkárosító hatás kialakulása valószínűtlen. Irritálhatja a szemet.

Fizikai-kémiai veszély, környezeti veszély: Szemirritáció 2. kategória. Jelölésköteles termék.

2.2. Címkézési elemek:  Piktogram: GHS07 		Figyelmeztetés: Szemirritatív

Piktogram: GHS02		Figyelmeztetés: Tűzveszélyes

| TŰZVESZÉLYES SZEMIRRITATÍV | A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz H302 Lenyelve ártalmas H319 Súlyos szemirritációt okoz EUH208 Citronellal-t, citronellol-t, eucalyptol-t, linalool-t és limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102 GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P305+P351+P338 Szembekerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. |
| --- | --- |

Biocid hatóanyag-tartalom: 30% Citriodiol® (71,2%)

A riasztószer keserű íz anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

Megjegyzés: A 125 ml-t meg nem haladó mennyiségű terméket tartalmazó csomagolási egységeken a H- és P- mondatokat 2015.06.01-től nem kell feltüntetni a 1272/2008/EK rendelet I. melléklet 1.5 2.1.1. szakasz alapján!

Biocid termék, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU rendeletnek megfelelően kell csomagolni / címkézni.

2.3. Egyéb veszély

A termék rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító és környezetkárosító hatás kialakulása valószínűtlen. Irritálhatja a szemet. A kiürült flakont kommunális hulladékként lehet kezelni; lásd még a 13. szakaszt.

A terméknek nincsenek más ismert emberre, vagy környezetre gyakorolt különleges veszélyei.

A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, mely a REACH rendelet XIII. mellékletének kritériumai alapján PBT-, ill. vPvB-anyagként azonosított.

Endokrin-károsító tulajdonságok: A rendelkezésre álló adatok alapján nem tartalmaz endokrin rendellenességet kiváltó-, vagy endokrin rendszert károsító anyagokat.

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Kémiai jelleg: keverék

| Veszélyes komponens | Koncentráció | Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat |
| --- | --- | --- |
| CITRIODIOL® Eukaliptusz citriodora olaj, hidratált, ciklizált (citriodiol) CAS-szám: 1245629-80-4 EK-szám: 800-42—0 | 30,0% | H319; EUH208 (10% koncentráció felett kötelező megjeleníteni) |
| Etilalkohol** 96,0-96,4 V/V% CAS-szám: 64-17-5 EK-szám: 200-578-6 | 27,5% | - |
| Izopropil-alkohol*** CAS-szám: 67-63-0 EK-szám: 200-661-7 | 11,79% | Tűzveszélyes folyadékok, 2. osztály H225> Szemirritáció, 2. osztály (szem) H319; Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. osztály (központi idegrendszer – álmosságot, vagy szédülést okozhat) H336 |

*IUPAC név: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (CITRIODIOL)

**IUPAC név: 1-hydroxyethane

***IUPAC név: propan-2-ol

A gyártó más veszélyes összetevő jelenlétét nem jelzi.

Az egyéb nem jelzett komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni.

A fenti veszélyességi osztályok, kategóriák, H-mondatok a tiszta komponensre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg.

A H-mondatok teljes szövegét, valamint a rövidítések jelentését lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tudnivalók: Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén: Vigyük friss levegőre a sérültet, helyezzük nyugalomba. Tünetek tartóssága vagy mérgezés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz!

Allergiás bőrreakció esetén: Az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel alaposan le kell mosni. A panasz huzamosabb fennállása esetén forduljunk szakorvoshoz. A szennyezett ruházatot távolítsuk el. Szembejutás esetén: Azonnal legalább 10 percig mossa a szemét bő vízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó mozgatása közben. Ha a szemben kontaktlencse van, akkor távolítsa el, és folytassa az öblítést. Panasz, tünet jelentkezése esetén forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Ne hánytassuk a beteget.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A készítmény hatóanyaga Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (CITRIODIOL). A termék rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító és környezetkárosító hatás kialakulása valószínűtlen. Szembe kerülés esetén súlyos szemirritáció léphet fel. Érzékenyebb személyeknél átmeneti bőrirritáció felléphet.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Megjegyzés az orvos számára: nincs adat

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

A termék TŰZVESZÉLYES! Alkalmazásakor nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok: szén-dioxid, oltópor, vízpermet, oltóhab. A környezetben égő anyagok alapján célszerű megállapítani.

Alkalmatlan oltóanyag: erős vízsugár. (a Citriodiol® nem oldódik vízben)

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: magas hőmérséklet hatására az égés és a bomlás során toxikus és irritáló gázok, gőzök szabadulhatnak fel, pl.: szén-monoxid, szén-dioxid és nitrogén-oxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: teljes védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék szükséges, ha a keletkező gőzök, égéstermékek expozíciójának veszélye fennáll.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Akadályozzuk meg az élővizek és a talaj beszennyeződését!

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Mechanikusan össze kell szedni és fel kell itatni a kiömlött, szétszóródott terméket az erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.), kerüljük a termékkel történő további expozíciót! A kiszóródott készítményt a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő edényzetben, konténerben kell gyűjteni és biztonságos helyen tárolni.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: lásd mint fent.

Sürgősségi ellátók esetében: személyi védőfelszerelés szükséges. A mentesítést csak erre kiképzett személy végezheti.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A szennyezett terület tisztítását mielőbb el kell végezni, a készítményt pl. felitatással, felszívással, a gyűjtésre megfelelő edényzetben kell elhelyezni. A szennyezett terület vizes-tisztítószeres mosásakor ügyelni kell arra, hogy a mosóvíz ne jusson a csatornába. A készítmény vízbe/talajba jutásakor annak megfelelő ártalmatlanításáról gondolkodni kell.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

A szétszóródott terméket mechanikusan és lehetőleg maradékmentesen és felporzás mentesen össze kell söpörni, lapátolni, fel kell itatni, megfelelő tárolóedénybe helyezni és megsemmisíttetni. Háztartásban történő használat esetén kommunális hulladékként lehet kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 8. és 13. szakaszokat

7. szakasz: Kezelés és tárolás

A termék kizárólag csípőszúnyogok (pl. Aedes, Culex és Anopheles fajok) és kullancsok (pl. közönséges kullancs – Ixodes ricinus) riasztására a használati utasításban foglaltak szerint használható fel, nyílt térben!

Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítménnyel történő expozíciót: a szembe, orrba, szájba, nyílt sebbe kerülését és lenyelését.

Alkalmazása közben enni, inni, dohányozni nem szabad!

Alkalmazása után alapos szappannal történő kézmosás szükséges.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kerüljük a termékkel történő expozíciót: szembe, orrba, szájba és nyílt sebbe ne jusson. Ne használjuk sérült vagy napégette bőrön. Akinek a bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást (bőrpír, kiütés) mutat, annak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Ne használjuk zárt térben. A csípésveszély elmúltával, illetve a szabadból bejöve, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A készítményt eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, maximum 35 oC hőmérsékleten, sugárzó hőtől védett helyen, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól és inkompatibilis anyagoktól elkülönítve kell tárolni. Felhasználható: a gyártástól számítva 2 évig. A gyártás időpontja a terméken feltüntetve. Gyerekek, illetéktelen személyek, haszonállatok, háziállatok ne férhessenek hozzá.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): biocid termék, szúnyog- és kullancsriasztó folyadék lakossági felhasználóknak. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzés/egyéni védelem

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást! Hatóanyag tartalma alapján III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószernek minősül. A használati utasítás betartása mellett különleges intézkedést nem igényel.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek: a munkahelyi levegőben megengedett érték: nincs megállapítva a termék összetevőire.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedés: nem szükséges.

Higiéniai intézkedések:

- Használat után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!

- Szembe, orrba, szájba, nyílt sebbe ne kerüljön.

- Használat közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

Személyi védőfelszerelések:

- Légutak védelme: nem szükséges.

- Kézvédelem: nem szükséges

- Szemvédelem: nem szükséges.

- Bőrvédelem: nem szükséges.

# Környezetvédelmi intézkedések: a használati utasítás betartása mellett különleges intézkedést nem igényel. Ne juttassa a készítményt és csomagolóanyagát csatornába, víztestekbe!

# A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértőbevonásával ajánlott dönteni.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: 		folyékony

Megjelenési forma: 		normál hőmérsékleten színtelen folyadék

Szín: 		átlátszó

Íz: 		nincs adat

Szag: 		jellegzetes

Szagküszöb: 		nincs adat

pH-érték 20°C-on: 		nincs adat

Térfogattömeg: 		nincs adat

Forráspont: 		kb. 100 oC

Bomlási hőmérséklet: 		nincs adat

Lobbanáspont: 		nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet: 		nincs adat

Tűzveszélyesség: 		tűzveszélyes

Gőznyomás: 		nincs adat

Bepárlási sebesség: 		nincs adat

Oldhatóság vízben: 		nincs adat

Megoszlási hányados: 		nincs adat

Robbanási tulajdonságok: 		használati utasítás szerint használva nincs robbanásveszély

Robbanási határok: 		nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: 		nincs adat

9.2. Egyéb információ:		nincs adat

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

A termék normál körülmények között stabil.

Kerülendő: nyílt láng használata, dohányzás.

10.1. Reakciókészség: nincs adat.

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok, valamint a 7. szakasz alatt előírt tárolási körülmények) között a termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet, hőhatás, hevítés.

10.5. Nem összeférhető anyagok: erős savak, lúgok, oxidálószerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: nincs normál körülmények között.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Toxikológiai hatás megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, osztályozások és koncentrációviszonyok alapján történt a CLPrendelet előírásainak megfelelően.

Akut toxicitás: a becsült ATE értékek alapján a termék az akut toxicitási veszélyességi osztályokba (oral, dermal, inhal.) nem sorolandó.

Akut toxicitás LD50/ttkg (patkány)

Orális		2408 mg/ttkg

Dermális		>2000 mg/ttkg

Inhalációs LC50 (patkány) 40% aerosol spray esetén meghatározva > 2.06 mg/L, amely >0.83 mg/L-nek felel meg.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: a termék összetétele és a rendelkezésre álló adatok alapján nem korrozív, nem irritálja a bőrt.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a termék összetétele és a rendelkezésre álló adatok alapján irritálhatja a szemet.

Légzőszervi- és bőr szenzibilizáció: nincs adat.

Csírasejt mutagenitás: nincs adat

Rákkeltő hatás: nincs adat.

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

STOT SE: nincs adat.

STOT RE: nincs adat.

Aspirációs toxicitás: nincs adat.

11.2. A termék expozíciójának várható hatásai

Citriodiol® hatóanyagot tartalmazó termék, a termékekben olyan alacsony a hatóanyag-tartalom, hogy a toxikus dózis normál testtömegű ember esetében több kilogramm. Szembe, orrba, szájba, nyílt sebbe jutás esetén irritálhat.

12. szakasz: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás: előírás szerinti használat esetén a termék környezetre gyakorolt toxikus hatása nem számottevő.

A CITRIODIOL® hatóanyag fizikai-kémiai tulajdonságai alapján az atmoszférára veszélyt nem jelent.

12.2. Stabilitás és lebonthatóság: A termék közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok) között stabil.

12.3. Bioakkumulációs képesség: A termék közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok) között stabil.

Az egyedüli ökotoxikológiailag jelentős összetevő a CITRIODIOL, tehát a hatóanyaggal kapcsolatos információk jellemzik a terméket is ökotoxikológiai szempontból. A CITRIODIOL és metabolitjai biológiailag lebonthatók, a talaj mikrobáira csak enyhén negatív hatás gyakorolnak. Bioakkumuláció (felhalmozódás) nem várható. A hatóanyag mellett a denatónium-benzoátnak (Bitrex) lehetne még ökotoxikológiai jelentősége, de ez az összetevő csak igen alacsony mennyiségben van jelen a termékben, ezért annak ökotoxikológiai tulajdonságait nem befolyásolja. A termék egyéb összetevői ökotoxikológiailag nem jelentősek.

CITRIODIOL 		BCF értékek

p-menthane-3.8-diol		11.47

Isopulegol		79.13

Citronellal		177.5

Citronellol		204.5

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredménye: nincs adat.

12.6. Egyéb káros hatások, információ: kerüljük el, hogy a termék maradékai és csomagolóanyaga a talajba, víztestekbe, csatornába kerüljön. Minimálisra kell csökkenteni a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre álló és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megfontolása és meghozatala révén.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A kiürült flakont kommunális hulladékként lehet kezelni.

Tilos a terméket folyóvízbe, csatornába, valamint talajba juttatni.

A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben, csomagolási hulladékainak kezelésére pedig a 442/2012 (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Gondoskodni kell az esetlegesen kiszóródott riasztószer feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált riasztószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvarra – kell leadni.

A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján történt.

A készítmény hulladékának besorolása (Hulladékkulcs/EWC-kód):

07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények – ADR/RID, IMDG és IATA – szerint nem veszélyes áru.

A készítmény eredeti, zárt csomagolásban a többi terméktől elkülönítve, tűző naptól, hősugárzástól védve szállítható.

A termék kiszóródását szállítás során meg kell akadályozni.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A termék nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében listázott anyagot.

A termék nem tartalmaz SVHC anyagot és nem tartalmaz jelöltlistás SVHC anyagot.

A termék nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében listázott anyagot.

Vonatkozó közösségi joganyagok

Biocid rendeletek: 528/2012/EU és módosításai.

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai.

CLP-rendelet (1272/2008/EK) és módosításai.

Vonatkozó nemzeti joganyagok

Biocid:	38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről; 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Munkavédelem:	az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;

Kémiai biztonság:	2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai;

Környezetvédelem:	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről;

Tűzvédelem:	az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.

16. szakasz: Egyéb információk

A biztonsági adatlap nem arra szolgál, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, és azok arra szolgálnak, hogy a termék biztonságos felhasználását segítsék.

A terméket tárolni, kezelni és felhasználni kizárólag a használati utasításban leírtaknak megfelelően lehet. A felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges óvintézkedést a készítmény használatakor. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a helytelen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért, hiszen a felhasználás körülményei (kezelés, alkalmazás, tárolás, ártalmatlanítás, stb.) hatáskörünkön kívül esnek.

A készítményt a használati utasítás szerint alkalmazzuk!

Kerülni kell a készítmény szembe, orrba, szájba és nyílt sebbe történő kerülését.

Ne használjuk sérült vagy nap égette bőrön. Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást (bőrpír, kiütés) mutat, annak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni!

Ne használjuk zárt térben. A csípésveszély elmúltával, illetve a szabadból bejöve, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le.

A termék károsíthatja a műszálas és bőrből készült anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, valamint a festett, lakkozott felületeket.

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó

A 3. szakaszban feltüntetett H-mondatok, rövidítések teljes szövege:

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Adatlap-történet: Jelen adatlap a gyártó adatai alapján készült, és felülírja az előző verziókat.

Átdolgozva a CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Minden használat előtt figyelmesen olvassa el a címkén feltüntetett információkat, illetve a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírásokat is!

A termékek biztonságtechnikai adatlapjai elérhetőek és letölthetőek honlapunkról